500-752-20 Электронный штангенциркуль MITUTOYO 0-150 мм IP67

Оригинальный штангенциркуль Mitutoyo (Япония) 500-752-20 ABSOLUTE coolant proof обеспечивает точные, воспроизводимые измерения наружных размеров, внутренних размеров, глубины и шага с точностью и неограниченной скоростью в эргономичном дизайне. 
Суппорт и губки суппорта изготовлены из закаленной нержавеющей стали и обеспечивают ударопрочный, простой в использовании жидкокристаллический дисплей для длительного и надежного использования.
Можно использовать в условиях мастерской, подверженной воздействию охлаждающей жидкости, воды, пыли и масла. 
Высота символов на жидкокристаллическом дисплее увеличена с 7,4 мм до 9,0 мм для улучшения читаемости. 
Переработанная крышка батарейного отсека устраняет необходимость в отвертке(ABS) устраняет необходимость установки начальной точки при каждом включении микрометра. 
Конструкция из нержавеющей стали защищает компоненты суппорта и обеспечивает точную работу в течение длительного времени. 
Функции включают автоматическое включение / выключение, установку начала координат, установку нуля, Вывод данных и преобразование дюймов в мм. 
Степень защиты IP67 исключает попадание пыли, защищает от временного погружения в воду; позволяет использовать в средах, подверженных воздействию масла для резки, пыли и т.д. Нет необходимости протирать или чистить. 
Поставляется в пластиковом футляре. 
Размеры изделия: 27,1 x 11,8 x 3,8 см

Номер в Госреестре: 72366-18

Преимущества модели

- цифровая индикация результатов

- высокая точность измерений

- удобство считывания показаний

- подходит для ОТК и производства

Технические характеристики

Вид измерительного инструмента    Электронный
Диапазон измерений, мм   0-150
Шаг измерения   0.01 мм
Погрешность измерения  ±0.02 мм

| Модель | 500-752-20 |
| --- | --- |
| Единицы измерения | Метрический, Дюйм |
| Выходной сигнал SPC | Нет |
| Диапазон | 0-150 мм/0-6" |
| Разрешение | 0,01 мм/0,0005 дюйма |
| Точность | ±0,02 мм/±0,0010" |
| Повторяемость | 0,01 мм/0,0005 дюйма |
| Масса | 168 г |